FLOAT LEVEL SWITCH 浮球液位開關

ＭＯＤＥＬ　ＮＯ：　ＶＳＬ－１００，ＶＳＬ－２００，ＶＳＬ－３００，

ＶＳＬ－５００

特性：

- 此浮球液位開關採磁力感應ＬＥＤ　ＳＥＮＳＯＲ，可應客戶要求生產Ａ接點或Ｂ接點

- 浮球液位開關輕巧耐用，感應確實，方便安裝

- 浮球液位開關感應訊號可傳輸到監測系統，作為自動控制的單元配件

- 浮球液位開關有提供ＬＥＤ燈，方便操作者檢視

規格尺寸：

| Instruction規格說明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Induction感應方式 |  |  | Magnetic磁性感應 |  |
| Voltage負載電壓 |  |  | DC 6V~30V |  |
| Current負載電流 |  |  | 100mA-MAX |  |
| Operate Temp 使用溫度 |  |  | -10°C~150°C |  |
| 編號 |  |  | 液位有效行程 |  | 上限高度 | 下限長度 | 本體總高 |
| ＶＳＬ－１００ |  |  | 100mm |  | 50 | 150 | 158 |
| ＶＳＬ－２００ |  |  | 200mm |  | 50 | 250 | 258 |
| ＶＳＬ－３００ |  |  | 300mm |  | 50 | 350 | 358 |
| ＶＳＬ－５００ |  |  | 500mm |  | 50 | 550 | 568 |